可以。HardWare 目录是这个项目真正的核心。你不要按文件名字顺序学，而要按 依赖关系 学。

这个项目的 Hardware 可以分成 4 层：

第 4 层：动作应用层

PetAction.c       宠物动作：前进、后退、摇尾巴、打招呼等

BlueTooth.c       串口接收命令，改变动作模式

Face_Config.c     根据模式切换 OLED 表情

第 3 层：功能封装层

Servo.c           把“角度”转换成 PWM 占空比

第 2 层：底层驱动层

PWM.c             定时器 PWM 输出

OLED.c            OLED 软件 I2C 驱动

Delay.c           SysTick 延时

第 1 层：数据层

OLED_Data.c       字模、表情图片数组

你最合理的学习顺序是：

1. Delay.c

2. PWM.c

3. Servo.c

4. PetAction.c 里的简单动作

5. BlueTooth.c

6. Face_Config.c

7. OLED_Data.c

8. OLED.c

9. 回头重新看 PetAction.c 里的复杂动作

一、先学 Delay.c / Delay.h

这个文件最简单，适合你作为入口。

它提供三个函数：

void Delay_us(uint32_t us);

void Delay_ms(uint32_t ms);

void Delay_s(uint32_t s);

核心是 Delay_us()：

SysTick->LOAD = 72 * xus;

SysTick->VAL = 0x00;

SysTick->CTRL = 0x00000005;

while(!(SysTick->CTRL & 0x00010000));

SysTick->CTRL = 0x00000004;

这里用的是 SysTick 定时器。

假设 STM32 主频是 72MHz：

72MHz = 72,000,000 次/秒

1 微秒 = 72 次计数

所以：

SysTick->LOAD = 72 * xus;

意思是：

你要延时 xus 微秒

那就让 SysTick 数 72 * xus 次

Delay_ms() 只是循环调用 1000 次微秒延时：

void Delay_ms(uint32_t xms)

{

while(xms--)

{

Delay_us(1000);

}

}

所以：

Delay_ms(1)

= Delay_us(1000)

= 延时 1 毫秒

你学这个文件要掌握什么？

你重点学 3 个东西：

1. SysTick 是 Cortex-M3 内核自带定时器

2. LOAD 是重装值

3. CTRL 里面的 COUNTFLAG 可以判断计数是否完成

这个项目里，Delay_ms() 主要用于动作之间的等待。

比如：

Servo_Angle1(90);

Delay_ms(80);

Servo_Angle2(90);

意思是：

先让一个舵机动

等 80ms

再让另一个舵机动

这样动作不会太僵硬。

二、再学 PWM.c / PWM.h

这个文件非常重要。它是这个项目的底层核心。

这个项目里面所有舵机和 LED，最终都是靠 PWM 控制的。

PWM.c 做了几件事：

1. 开启 TIM2、TIM3、GPIOA、GPIOB 的时钟

2. 配置 PA0、PA1、PA2、PA3、PA6 为 PWM 输出

3. 配置 PB0、PB1 为 PWM 输出

4. 初始化 TIM2 和 TIM3

5. 配置 TIM2 的 4 个 PWM 通道

6. 配置 TIM3 的 3 个 PWM 通道

7. 提供修改 CCR 的函数

1. 开启时钟

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);

你之前问过 RCC，这里就是典型例子。

STM32 外设默认是不工作的。

所以你要用 TIM2，就必须先开 TIM2 时钟。

你要用 GPIOA，也必须先开 GPIOA 时钟。

可以理解成：

RCC 开时钟

↓

外设拿到电/时钟

↓

外设寄存器才能正常工作

2. GPIO 配置为复用推挽输出

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_6;

GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);

这里的 AF_PP 是：

Alternate Function Push-Pull

复用推挽输出

为什么是复用？

因为这些引脚不是普通 GPIO 输出，而是要交给定时器控制。

例如：

PA0 → TIM2_CH1

PA1 → TIM2_CH2

PA2 → TIM2_CH3

PA3 → TIM2_CH4

PA6 → TIM3_CH1

这些 PWM 波不是你手动 GPIO_SetBits() 输出的，而是 TIM 定时器自动输出。

所以 GPIO 必须配置成复用功能。

3. 定时器参数

核心代码：

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 20000 - 1;

TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 72 - 1;

STM32F103 通常主频是 72MHz。

预分频：

72MHz / 72 = 1MHz

也就是定时器每计一次是：

1 微秒

ARR 自动重装值是：

20000 - 1

所以 PWM 周期：

20000 微秒 = 20ms

这正好适合普通舵机。

舵机通常需要：

周期：20ms

高电平：0.5ms ~ 2.5ms

对应角度：

0.5ms  → 0°

1.5ms  → 90°

2.5ms  → 180°

4. TIM2 控制 4 个腿部舵机

TIM_OC1Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC2Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC4Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure);

对应关系：

| 舵机 | 定时器 | 通道 | 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舵机 1 | TIM2 | CH1 | PA0 |
| 舵机 2 | TIM2 | CH2 | PA1 |
| 舵机 3 | TIM2 | CH3 | PA2 |
| 舵机 4 | TIM2 | CH4 | PA3 |

5. TIM3 控制尾巴和 LED

TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC3Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

TIM_OC4Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);

对应关系：

| 功能 | 定时器 | 通道 | 引脚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 尾巴舵机 | TIM3 | CH1 | PA6 |
| LED1 | TIM3 | CH3 | PB0 |
| LED2 | TIM3 | CH4 | PB1 |

6. 修改 PWM 占空比的函数

比如：

void PWM_SetCompare1(uint16_t Compare)

{

TIM_SetCompare1(TIM2, Compare);

}

这个函数本质是在改 CCR1。

你可以理解为：

ARR 决定周期

CCR 决定高电平持续时间

例如：

PWM_SetCompare1(1500);

意思是：

TIM2_CH1 输出周期 20ms 的 PWM

其中高电平持续 1500us

这通常对应舵机 90°。

你学 PWM.c 要掌握什么？

重点是这几个：

1. RCC 开时钟

2. GPIO 复用推挽输出

3. TIM 的 PSC 和 ARR

4. PWM1 模式

5. CCR 控制占空比

6. 一个定时器可以有多个通道

这个文件建议你反复看，因为它正好对应你之前想学的 定时器硬件实现原理。

三、再学 Servo.c / Servo.h

Servo.c 是对 PWM.c 的进一步封装。

如果直接用 PWM，你要写：

PWM_SetCompare1(1500);

但是这不直观。

所以作者封装成：

Servo_Angle1(90);

这样你直接写角度就可以了。

1. 初始化

void Servo_Init()

{

PWM_Init();

}

说明：

舵机的底层是 PWM

所以初始化舵机，本质就是初始化 PWM

2. 角度转换公式

PWM_SetCompare1(Angle / 180 * 2000 + 500);

这个公式非常重要。

它的含义是：

Angle = 0°

Compare = 0 / 180 * 2000 + 500 = 500

Angle = 90°

Compare = 90 / 180 * 2000 + 500 = 1500

Angle = 180°

Compare = 180 / 180 * 2000 + 500 = 2500

所以：

0°   → 500us

90°  → 1500us

180° → 2500us

这就是普通舵机的控制信号。

3. 为什么 2 号和 4 号舵机要反过来？

代码：

void Servo_Angle2(float Angle)

{

PWM_SetCompare2((180 - Angle) / 180 * 2000 + 500);

}

void Servo_Angle4(float Angle)

{

PWM_SetCompare4((180 - Angle) / 180 * 2000 + 500);

}

因为桌面宠物的腿是左右对称安装的。

如果左腿和右腿用同样的角度，实际动作可能是反的。

比如：

左腿给 45°：向前摆

右腿给 45°：可能变成向后摆

所以代码里把右边舵机反向：

实际输入 Angle

↓

右边舵机用 180 - Angle

↓

让左右腿在逻辑上保持一致

这叫 软件补偿机械安装方向。

你学 Servo.c 要掌握什么？

重点是：

1. 舵机不是直接给角度，而是给 PWM 脉宽

2. Servo.c 把角度转换成 PWM 脉宽

3. 左右舵机安装方向不同，所以有的要取反

4. 上层动作函数不直接碰 TIM，只调用 Servo_Angle()

这就是嵌入式里面常见的分层思想：

硬件寄存器层：PWM.c

功能封装层：Servo.c

应用动作层：PetAction.c

四、接着学 PetAction.c / PetAction.h

这个文件是动作库。

它负责让桌面宠物做动作，比如：

站立

趴下

坐下

前进

后退

左转

右转

摇摆

摇尾巴

前跳

后跳

打招呼

伸懒腰

后腿拉伸

1. 舵机位置定义

文件开头有注释：

/*舵机位置

1        2

3        4

*/

你可以理解为：

前左腿：1

前右腿：2

后左腿：3

后右腿：4

大概结构：

头部 / OLED

舵机1        舵机2

舵机3        舵机4

2. 最简单动作：站立

void Action_upright(void)

{

Servo_Angle1(90);

Servo_Angle2(90);

Delay_ms(80);

Servo_Angle3(90);

Servo_Angle4(90);

if(WeiBa == 1)

{

Action_Mode = 9;

}

}

意思是：

前两个舵机转到 90°

等 80ms

后两个舵机转到 90°

宠物站立

为什么要 Delay？

因为动作需要有过程。

如果四个舵机同时变，可能动作很生硬，也可能电流瞬间变大。

3. 趴下动作

void Action_getdowm(void)

{

Servo_Angle1(20);

Servo_Angle2(20);

Delay_ms(80);

Servo_Angle3(20);

Servo_Angle4(20);

}

意思是：

四条腿都收下来

宠物趴下

4. 坐下动作

void Action_sit(void)

{

Servo_Angle1(90);

Servo_Angle2(90);

Delay_ms(80);

Servo_Angle3(20);

Servo_Angle4(20);

}

意思是：

前腿站着

后腿趴下

形成“坐下”的样子

5. 前进动作

前进动作的核心是：

Servo_Angle2(45);

Servo_Angle3(45);

Delay_ms(SpeedDelay);

Servo_Angle1(135);

Servo_Angle4(135);

Delay_ms(SpeedDelay);

这里是典型的 对角腿运动。

可以理解成：

第一步：右前腿 + 左后腿动

第二步：左前腿 + 右后腿动

这和四足动物走路有点类似。

完整逻辑是：

一组对角腿先摆

另一组对角腿跟上

再恢复到 90°

循环几次

6. 后退动作

Action_back() 和 Action_advance() 很像，只是角度顺序相反。

前进：

45° → 135° → 90°

后退：

135° → 45° → 90°

本质是：

同样的腿部动作

顺序反过来

方向就反过来

7. 左转和右转

左转 Action_Lrotation()：

Servo_Angle2(45);

Servo_Angle3(135);

Delay_ms(SpeedDelay);

Servo_Angle1(45);

Servo_Angle4(135);

Delay_ms(SpeedDelay);

右转 Action_Rrotation()：

Servo_Angle1(45);

Servo_Angle4(135);

Delay_ms(SpeedDelay);

Servo_Angle2(45);

Servo_Angle3(135);

Delay_ms(SpeedDelay);

转向的本质是：

左右两边腿的摆动不对称

导致身体产生旋转

这不是高级机器人算法，而是作者手调出来的一套角度动作。

8. 摇摆动作

for(uint8_t i = 30; i < 150; i++)

{

Servo_Angle1(i);

Servo_Angle2(i);

Servo_Angle3(i);

Servo_Angle4(i);

Delay_ms(SwingDelay);

}

这就是让四个舵机角度从 30° 慢慢变到 150°。

然后再从 150° 慢慢变回 30°。

所以效果是：

整体身体左右/前后摆动

这里的重点是：

for 循环 + 小延时 = 平滑动作

如果没有循环，直接从 30° 到 150°，动作会很突兀。

9. 摇尾巴

for(uint8_t i = 30; i < 150; i++)

{

WServo_Angle(i);

Delay_ms(SwingDelay);

}

这里只控制尾巴舵机。

WServo_Angle() 来自 Servo.c：

void WServo_Angle(float Angle)

{

PWM_WSetCompare(Angle / 180 * 2000 + 500);

}

所以尾巴也是普通舵机，只是接在 TIM3_CH1。

10. 打招呼

Servo_Angle3(20);

Servo_Angle4(45);

Delay_ms(80);

Servo_Angle1(90);

先让身体摆出一个姿势。

然后：

for(int i = 0; i <= 45; i++)

{

Servo_Angle2(i);

Delay_ms(SwingDelay);

}

让 2 号舵机来回摆。

所以打招呼其实是：

身体固定

其中一条前腿反复摆动

11. Action_Mode 在动作函数里的作用

很多动作里有这种代码：

while(Action_Mode == 4)

{

...

if(Action_Mode != 4) break;

}

这很重要。

因为蓝牙/语音中断可以随时改变 Action_Mode。

例如宠物正在前进：

Action_Mode = 4

你突然发送趴下命令：

Action_Mode = 3

那么前进函数里检测到：

if(Action_Mode != 4) break;

就会退出前进动作。

然后 main 循环执行新的动作。

所以它的控制逻辑是：

主循环执行当前动作

串口中断改变 Action_Mode

动作函数检测 Action_Mode 是否改变

如果改变就退出当前动作

你学 PetAction.c 要掌握什么？

重点是：

1. 动作 = 舵机角度序列 + 延时

2. 复杂动作不是算法很高级，而是角度组合

3. Action_Mode 是整个项目的动作状态变量

4. Sustainedmove 决定是否持续运动

5. SpeedDelay / SwingDelay 决定动作速度

五、再学 BlueTooth.c / BlueTooth.h

这个文件名字叫 BlueTooth，但它其实控制了两个串口：

USART1：语音模块

USART3：蓝牙模块

1. 全局状态变量

文件开头：

uint16_t AllLed = 1;

uint16_t BreatheLed = 0;

uint16_t Sustainedmove = 0;

uint16_t Action_Mode = 0;

uint16_t SpeedDelay = 200;

uint16_t SwingDelay = 6;

uint16_t Face_Mode = 0;

uint8_t WeiBa = 0;

这些变量是整个项目的“控制中心”。

| 变量 | 作用 |
| --- | --- |
| Action_Mode | 当前动作模式 |
| Face_Mode | 当前表情模式 |
| SpeedDelay | 前进/后退/转向速度 |
| SwingDelay | 摇摆/尾巴速度 |
| WeiBa | 是否摇尾巴 |
| AllLed | 灯光总开关 |
| BreatheLed | 是否开启呼吸灯 |
| Sustainedmove | 是否持续运动 |

2. 初始化 USART1 和 USART3

RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);

RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE);

注意：

USART1 在 APB2 总线上

USART3 在 APB1 总线上

这就是为什么一个用 APB2，一个用 APB1。

3. 串口 GPIO 配置

语音模块：

USART1_TX → PA9

USART1_RX → PA10

蓝牙模块：

USART3_TX → PB10

USART3_RX → PB11

代码：

GPIO_Mode_AF_PP; // TX 复用推挽输出

GPIO_Mode_IPU;   // RX 上拉输入

为什么 TX 是复用推挽？

因为 TX 是串口外设输出。

为什么 RX 是上拉输入？

因为 RX 是接收外部信号，需要作为输入。

4. 串口参数

UASRT_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;

UASRT_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;

UASRT_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;

UASRT_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;

UASRT_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;

也就是：

波特率：9600

数据位：8 位

停止位：1 位

校验：无

收发：都开启

这就是常见的：

9600, 8N1

5. 开启接收中断

USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);

USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);

RXNE 的意思是：

Receive data register not empty

接收数据寄存器非空

也就是说：

串口收到一个字节

↓

RXNE 置位

↓

触发中断

↓

进入 USARTx_IRQHandler()

6. USART1_IRQHandler：语音控制

void USART1_IRQHandler(void)

{

if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) == SET)

{

Sustainedmove = 0;

...

}

}

这里 Sustainedmove = 0。

意思是：

语音控制不持续运动

比如你语音说“前进”，宠物前进一小段，然后自动站立。

7. USART3_IRQHandler：蓝牙控制

void USART3_IRQHandler(void)

{

if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) == SET)

{

Sustainedmove = 1;

...

}

}

这里 Sustainedmove = 1。

意思是：

蓝牙控制可以持续运动

比如手机遥控一直让它前进，它就一直走。

8. 命令对应表

两个串口里的命令基本一样。

| 数据 | 功能 |
| --- | --- |
| 0x29 | 放松趴下 |
| 0x30 | 坐下 |
| 0x31 | 直立 |
| 0x32 | 趴下 |
| 0x33 | 前进 |
| 0x34 | 后退 |
| 0x35 | 左转 |
| 0x36 | 右转 |
| 0x37 | 摇摆 |
| 0x38 | 加快移动速度 |
| 0x39 | 加快摇摆速度 |
| 0x40 | 摇尾巴开关 |
| 0x41 | 向前跳 |
| 0x42 | 向后跳 |
| 0x43 | 打招呼 |
| 0x44 | 开灯 |
| 0x45 | 关灯 |
| 0x46 | 开呼吸灯 |
| 0x47 | 关呼吸灯 |
| 0x48 | 伸懒腰 |
| 0x49 | 后腿拉伸 |

例如：

else if(USART_ReceiveData(USART1) == 0x33)

{

Face_Mode = 2;

Face_Config();

Action_Mode = 4;

}

意思是：

收到 0x33

↓

表情变开心

↓

动作模式变成 4

↓

main 循环执行 Action_advance()

↓

宠物前进

9. 这个文件的一个代码问题

现在代码里面多次调用：

USART_ReceiveData(USART1)

例如：

if(USART_ReceiveData(USART1) == 0x29)

else if(USART_ReceiveData(USART1) == 0x30)

else if(USART_ReceiveData(USART1) == 0x31)

更好的写法是先读一次：

uint16_t cmd = USART_ReceiveData(USART1);

然后：

switch(cmd)

{

case 0x29:

Action_Mode = 0;

break;

case 0x30:

Action_Mode = 1;

break;

case 0x33:

Action_Mode = 4;

break;

}

这样更规范，也更适合你后期维护。

你学 BlueTooth.c 要掌握什么？

重点是：

1. USART 初始化流程

2. TX 是复用推挽输出，RX 是上拉输入

3. RXNE 接收中断

4. NVIC 中断优先级

5. 串口命令如何改变 Action_Mode

6. Action_Mode 如何驱动主循环动作

六、再学 Face_Config.c / Face_Config.h

这个文件很简单。

它根据 Face_Mode 显示不同表情。

核心结构：

void Face_Config(void)

{

if(Face_Mode == 0)

{

OLED_Clear();

OLED_ShowImage(0, 0, 128, 64, Face_sleep);

OLED_Update();

}

else if(Face_Mode == 1)

{

OLED_Clear();

OLED_ShowImage(0, 0, 128, 64, Face_stare);

OLED_Update();

}

}

表情对应关系：

| Face_Mode | 表情 |
| --- | --- |
| 0 | 睡觉 |
| 1 | 瞪眼 |
| 2 | 开心 |
| 3 | 狂热 |
| 4 | 非常开心 |
| 5 | 眼睛 |
| 6 | 打招呼 |

这个文件的逻辑很直观：

改变 Face_Mode

↓

调用 Face_Config()

↓

OLED_Clear()

↓

OLED_ShowImage()

↓

OLED_Update()

↓

表情显示出来

这里有一个重要问题

Face_Config() 是在串口中断里调用的。

比如：

Face_Mode = 2;

Face_Config();

Action_Mode = 4;

但是 Face_Config() 会操作 OLED，而 OLED 是软件 I2C，速度比较慢。

一般来说：

中断里不适合做太慢的事情

更好的方式是：

中断里只改 Face_Mode

主循环里再更新 OLED

例如：

volatile uint8_t Face_Update_Flag = 0;

中断里：

Face_Mode = 2;

Face_Update_Flag = 1;

主循环里：

if(Face_Update_Flag)

{

Face_Update_Flag = 0;

Face_Config();

}

不过对于入门项目，现在这样也能跑。

七、再学 OLED_Data.c / OLED_Data.h

这个文件不是逻辑代码，而是数据。

里面主要有：

1. ASCII 字模

2. 中文字模

3. 表情图片数组

比如头文件里声明了：

extern const uint8_t Face_eyes[];

extern const uint8_t Face_happy[];

extern const uint8_t Face_mania[];

extern const uint8_t Face_sleep[];

extern const uint8_t Face_stare[];

extern const uint8_t Face_very_happy[];

extern const uint8_t Face_hello[];

这些就是 OLED 表情图片。

Face_Config.c 里面会用：

OLED_ShowImage(0, 0, 128, 64, Face_sleep);

这里的意思是：

从坐标 (0,0) 开始

显示一张 128×64 的图片

图片数据是 Face_sleep

OLED 图片数据是什么？

OLED 是 128×64 像素。

每个像素只有两种状态：

0：不亮

1：亮

所以一张 128×64 图片本质上就是一堆 0 和 1。

但是为了节省空间，代码用一个字节存 8 个像素。

所以：

128 × 64 = 8192 个像素

8192 / 8 = 1024 字节

也就是说，一张全屏表情图大概是 1024 字节。

你学 OLED_Data.c 要掌握什么？

不用死记数组。

你只需要知道：

OLED_Data.c 是素材库

OLED.c 是显示驱动

Face_Config.c 是选择显示哪张图

如果你以后想换表情，就主要改 OLED_Data.c 里面的图片数组。

八、最后学 OLED.c / OLED.h

OLED.c 很长，1415 行，不建议你一开始硬啃。

它是从江协科技的 OLED 驱动改过来的，功能很完整。

你应该分 5 层看。

第 1 层：OLED 引脚控制

void OLED_W_SCL(uint8_t BitValue)

{

GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_8, (BitAction)BitValue);

}

void OLED_W_SDA(uint8_t BitValue)

{

GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_9, (BitAction)BitValue);

}

说明：

PB8 → SCL

PB9 → SDA

也就是 OLED 的软件 I2C 引脚。

第 2 层：OLED GPIO 初始化

GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;

GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

这里用的是：

开漏输出

为什么 I2C 常用开漏？

因为 I2C 是总线结构，多个设备可能共享 SDA/SCL。

开漏的特点是：

只能主动拉低

不能主动推高

高电平靠上拉电阻

这样多个设备不会互相“打架”。

第 3 层：软件 I2C 协议

起始信号：

void OLED_I2C_Start(void)

{

OLED_W_SDA(1);

OLED_W_SCL(1);

OLED_W_SDA(0);

OLED_W_SCL(0);

}

I2C 起始条件是：

SCL 高电平时

SDA 从高变低

停止信号：

void OLED_I2C_Stop(void)

{

OLED_W_SDA(0);

OLED_W_SCL(1);

OLED_W_SDA(1);

}

I2C 停止条件是：

SCL 高电平时

SDA 从低变高

发送一个字节：

for(i = 0; i < 8; i++)

{

OLED_W_SDA(!!(Byte & (0x80 >> i)));

OLED_W_SCL(1);

OLED_W_SCL(0);

}

这就是：

从高位到低位，一位一位发送

每发送一位，SCL 拉高一次，让 OLED 读取 SDA

第 4 层：写命令和写数据

写命令：

void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)

{

OLED_I2C_Start();

OLED_I2C_SendByte(0x78);

OLED_I2C_SendByte(0x00);

OLED_I2C_SendByte(Command);

OLED_I2C_Stop();

}

写数据：

void OLED_WriteData(uint8_t *Data, uint8_t Count)

{

OLED_I2C_Start();

OLED_I2C_SendByte(0x78);

OLED_I2C_SendByte(0x40);

...

OLED_I2C_Stop();

}

区别在于控制字节：

0x00：后面是命令

0x40：后面是显示数据

可以理解成：

命令：配置 OLED 怎么工作

数据：告诉 OLED 哪些像素亮

第 5 层：显存机制

OLED.c 里面有一个全局数组：

uint8_t OLED_DisplayBuf[8][128];

为什么是 [8][128]？

因为 OLED 是：

128 列

64 行

而 OLED 一页是 8 行：

64 / 8 = 8 页

所以：

8 页 × 128 列

这个数组就是显存。

所有显示函数，例如：

OLED_ShowString()

OLED_ShowImage()

OLED_DrawLine()

并不是直接显示到屏幕。

它们是先改 OLED_DisplayBuf。

然后你必须调用：

OLED_Update();

才会真正显示到 OLED。

流程是：

OLED_ShowImage()

↓

修改 OLED_DisplayBuf

↓

OLED_Update()

↓

通过 I2C 把显存发送给 OLED

↓

屏幕显示

这点非常重要。

OLED.c 里面常用函数

你刚开始不用全学，先掌握这些：

| 函数 | 作用 |
| --- | --- |
| OLED_Init() | 初始化 OLED |
| OLED_Clear() | 清空显存 |
| OLED_Update() | 把显存刷到屏幕 |
| OLED_ShowString() | 显示字符串 |
| OLED_ShowNum() | 显示数字 |
| OLED_ShowImage() | 显示图片 |
| OLED_DrawPoint() | 画点 |
| OLED_DrawLine() | 画线 |

其他函数比如：

OLED_DrawCircle

OLED_DrawTriangle

OLED_DrawEllipse

OLED_DrawArc

可以后面再看。

九、Hardware 文件之间的调用关系

你可以按这个图理解：

main.c

│

├── Servo_Init()

│       │

│       └── PWM_Init()

│

├── OLED_Init()

│       │

│       ├── OLED_GPIO_Init()

│       ├── OLED_WriteCommand()

│       └── OLED_Update()

│

├── BlueTooth_Init()

│       │

│       ├── USART1 初始化

│       ├── USART3 初始化

│       └── NVIC 中断配置

│

└── while(1)

│

└── 根据 Action_Mode 调用 PetAction.c

│

├── Servo_Angle1()

├── Servo_Angle2()

├── Servo_Angle3()

├── Servo_Angle4()

└── Delay_ms()

串口中断的控制流是：

USART1 / USART3 收到数据

↓

进入中断函数

↓

修改 Action_Mode

↓

修改 Face_Mode

↓

调用 Face_Config()

↓

main 循环执行对应动作

十、最推荐你的学习安排

第 1 阶段：先把硬件输出搞懂

学习文件：

Delay.c

PWM.c

Servo.c

目标：

能让一个舵机转到 0°、90°、180°

能理解 PWM 周期和 CCR 的关系

你可以做的小实验：

int main(void)

{

Servo_Init();

while(1)

{

Servo_Angle1(0);

Delay_ms(1000);

Servo_Angle1(90);

Delay_ms(1000);

Servo_Angle1(180);

Delay_ms(1000);

}

}

你如果能看懂这个，说明 PWM 和舵机入门了。

第 2 阶段：学动作库

学习文件：

PetAction.c

先看这几个简单函数：

Action_upright()

Action_getdowm()

Action_sit()

Action_SwingTail()

不要一开始就看 Action_advance() 和 Action_Lstretch()。

你先理解：

动作 = 舵机角度 + 延时

然后再看复杂动作。

第 3 阶段：学串口控制

学习文件：

BlueTooth.c

目标：

知道蓝牙/语音模块发来一个字节后，STM32 怎么进入中断

知道中断里怎么修改 Action_Mode

知道 main 为什么会执行不同动作

你重点看：

BlueTooth_Init()

USART1_IRQHandler()

USART3_IRQHandler()

第 4 阶段：学 OLED 表情

学习文件：

Face_Config.c

OLED_Data.c

OLED.c

先看：

Face_Config.c

因为它最简单。

然后看：

OLED_Data.c

知道表情图片是数组。

最后再看：

OLED.c

你只需要先掌握：

软件 I2C

显存数组

OLED_Update()

OLED_ShowImage()

不要一开始就研究画圆、画椭圆、画弧线。

第 5 阶段：做项目级理解

最后你要把它们串起来：

蓝牙发送 0x33

↓

USART3_IRQHandler()

↓

Action_Mode = 4

Face_Mode = 2

↓

Face_Config() 显示开心表情

↓

main while(1)

↓

Action_advance()

↓

Servo_Angle()

↓

PWM_SetCompare()

↓

TIM2 输出 PWM

↓

舵机转动

↓

宠物前进

这条链路你能完整讲出来，这个项目你就真正理解了。

十一、你应该重点掌握的知识点清单

按重要程度排序：

1. RCC 为什么要开时钟

2. GPIO 普通输出和复用输出的区别

3. 定时器 PSC / ARR / CCR 的关系

4. PWM 如何控制舵机角度

5. USART 串口接收中断

6. NVIC 中断优先级

7. main 循环 + Action_Mode 状态机

8. OLED 软件 I2C

9. OLED 显存机制

10. 动作序列设计

十二、这个项目里面最值得你改进的地方

你学习完之后，可以尝试优化这几个点。

1. 把串口命令改成 switch

现在写法重复太多。

更建议：

uint16_t cmd = USART_ReceiveData(USART1);

switch(cmd)

{

case 0x29:

Face_Mode = 0;

Action_Mode = 0;

break;

case 0x33:

Face_Mode = 2;

Action_Mode = 4;

break;

}

2. 中断里不要直接刷新 OLED

现在中断里会调用：

Face_Config();

建议改成：

Face_Update_Flag = 1;

然后主循环里刷新 OLED。

这样系统会更稳定。

3. 全局变量加 volatile

这些变量被中断和主循环同时使用：

Action_Mode

Face_Mode

SpeedDelay

SwingDelay

WeiBa

AllLed

BreatheLed

Sustainedmove

更规范的写法是：

volatile uint16_t Action_Mode;

volatile uint16_t Face_Mode;

否则编译器优化时可能出现状态读取不及时的问题。

4. 动作函数改成非阻塞状态机

现在动作函数里大量使用：

Delay_ms();

这叫阻塞式动作。

后期可以改成：

定时器计时

每隔一段时间执行动作的下一步

不使用 Delay 卡住 CPU

这会更像真正的机器人控制程序。

十三、最终学习路线总结

你就按这个顺序来：

第一步：Delay.c

目标：知道项目怎么延时

第二步：PWM.c

目标：知道 TIM2/TIM3 怎么输出 PWM

第三步：Servo.c

目标：知道角度怎么变成 PWM 脉宽

第四步：PetAction.c 简单动作

目标：知道动作是怎么由舵机角度组合出来的

第五步：BlueTooth.c

目标：知道蓝牙/语音命令怎么控制动作

第六步：Face_Config.c

目标：知道表情模式怎么切换

第七步：OLED_Data.c

目标：知道表情图片和字模是数组

第八步：OLED.c

目标：知道 OLED 软件 I2C 和显存机制

第九步：PetAction.c 复杂动作

目标：看懂前进、后退、转向、跳跃、拉伸

一句话：

先学“怎么输出 PWM”

再学“怎么控制舵机”

再学“怎么组合动作”

再学“怎么接收命令”

最后学“OLED 表情显示”

这条路线最适合你现在学习 STM32、定时器、PWM、串口和中断。